PLAN DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD

ESTABLECIMIENTO DE SALUD

“…………..”

ENERO 2018

INDICE

INTRODUCCIÓN									03

BASE LEGAL										04

OBJETIVOS										05

AMBITO DE APLICACIÓN								06

RECURSOS HUMANOS								06

HORARIO DE ATENCIÓN								06

MARCO TEÓRICO									07

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL ESTABLECIMIENTO SALUD 	11

CARACTERISTICA DE PELIGROSIDAD DE LOS RESIDUOS

SOLIDOS GENERADOS								15

ESTIMACION DE LA TASA DE GENERACION ANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS	17

ALTERNATIVAS DE MINIMIZACION 						17

ALMACENAMIENTO INTERMEDIO DE RESIDUOS 				19

RECOLECCION Y TRANSPORTE INTERNO DE RESIDUOS 			19

ALMACENAMIENTO CENTRAL O FINAL DE RESIDUOS 				20

RECOLECCION Y TRANSPORTE EXTERNO DE RESIDUOS 			20

TRATAMIENTO DE RESIDUOS 							21

DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS 						21

SALUD OCUPACIONAL 								21

ACTIVIDADES DE MEJORA 								21

INFORMES A LA AUTORIDAD 							22

PROGRAMA DE CAPACITACION 							22

PLAN DE CONTINGENCIA								23

BIBLIOGRAFÍA									26

INTRODUCCIÓN

# El establecimiento de salud “……………………………………..” RUC N° 10XXXXXX ubicado en ……………………. N° ……………. y que no cuenta con población asignada, pero atiende a las personas de todos los grupos etarios que acuden al establecimiento.

La gestión de los residuos sólidos en el país tiene como finalidad su manejo integral y sostenible, mediante la articulación, integración y compatibilización de las políticas, planes, programas estrategias y acciones de quienes intervienen en la gestión y el manejo de los residuos sólidos.

La gestión de los residuos sólidos peligrosos y principalmente aquellos provenientes de los establecimientos de salud y los servicios médicos de apoyo en general , se ha convertido en un problema ambiental que está generando mucha discusión y debate en las ciudades del Perú, así como a nivel de las autoridades que participan directamente en estos temas, debido a los serios daños que se está produciendo a nivel ambiental y al riesgo a la salud de todas las personas que se ven involucradas en el proceso desde la generación del residuo hasta su tratamiento o disposición final.

Uno de los lineamientos de política en la gestión de los residuos sólidos es establecer un sistema de responsabilidad compartida y de manejo integral de los mismos, desde la generación hasta su disposición final; a fin de evitar situaciones de riesgo e impactos negativos a la salud humana y el ambiente, sin perjuicio de las medidas técnicamente necesarias para el mejor manejo de los residuos sólidos peligrosos.

BASE LEGAL

- Ley Nº 27314, Ley General de Residuos Sólidos aprobada el 21 de julio del 2000.

- Reglamento de la Ley N° 27314, aprobado mediante Decreto Supremo N° 057-2004-PCM el 24 de julio del 2004.

- Decreto Supremo N°013-2006-SA que aprueba el Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo

- Decreto Legislativo N°1065 Modificatoria de la Ley N°27314 del 28 de junio del 2008.

- Resolución Ministerial N° 704-2006/MINSA, que aprueba el Documento Técnico "Catálogo de Unidades Productoras de Servicios en los Establecimientos del Sector Salud”

- Resolución Ministerial N° 554-2012/MINSA, que aprueba la Norma Técnica de Salud N° 096-MINSA/DIGESA-V.O1: "Gestión y manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo".

OBJETIVOS

- Objetivos Generales

- Mejorar la calidad de los servicios que brinda el “……………………….” mediante la implementación de un sistema de gestión y manejo de residuos sólidos adecuado, a fin de minimizar y controlar los riesgos sanitarios y ocupacionales, así como el impacto en la salud pública y en el ambiente.

2. Objetivos Específico

- Lograr que el “…………………..” tenga una adecuada gestión y manejo de los residuos sólidos generados, dentro y fuera del establecimiento.

- Facilitar el proceso de control y evaluación del manejo de residuos sólidos en el “………………………………”

- Mejorar las condiciones de seguridad del personal asistencial y de limpieza expuestos a los residuos sólidos desde la generación hasta la disposición final.

AMBITO DE APLICACIÓN

El contenido de este documento es de aplicación exclusiva en el “………………………….”.

# RECURSOS HUMANOS (completar el personal del Centro)

CD/MC/LIC./OBST./ …………………………….. COLEGIATURA N° ………………..

CD/MC/LIC./OBST./ …………………………….. COLEGIATURA N° ………………..

TURNOS Y HORARIOS DE TRABAJO

El establecimiento de salud tiene como horario de funcionamiento de lunes a sábado de 08:00am a 08:00pm

MARCO TEORICO

- Acondicionamiento: Consiste en preparar los servicios y áreas de los EESS y SMA con los materiales e insumos necesarios para descartar los residuos en recipientes adecuados; este acondicionamiento deberá ir de acuerdo con la clasificación de los residuos.

- Almacenamiento primario: Es el depósito temporal de los residuos ubicados dentro del establecimiento, antes de ser transportados al almacenamiento intermedio o central.

- Almacenamiento intermedio: es el lugar ó ambiente donde se acopian temporalmente los residuos generados por las diferentes fuentes de los servicios cercanos, distribuidos estratégicamente por pisos o unidades de servicio. Este almacenamiento se implementará de acuerdo al volumen de residuos generados en el EESS o SMA. El tiempo de almacenamiento intermedio no debe ser superior a doce horas.

- Almacenamiento central: en esta etapa los residuos provenientes del almacenamiento intermedio son depositados temporalmente a nivel intra establecimiento para acopiarlos en espera de ser transportados al lugar de tratamiento, reciclaje o disposición final. Los EESS y SMA que no tuvieran almacenamiento intermedio van directamente al almacenamiento central.

- Botadero: Acumulación inapropiada de residuos sólidos en vías y espacios públicos, así como en áreas urbanas, rurales o baldías que generan riesgos sanitarios o ambientales y que carecen de autorización sanitaria.

- Contenedor: Caja o recipiente fijo o móvil en el que los residuos se depositan para su almacenamiento o transporte. Es de capacidad variable empleado para el almacenamiento de residuos sólidos.

- Dirección General de Salud Ambiental DIGESA: Es el órgano técnico-normativo en los aspectos relacionados al saneamiento básico, salud ocupacional, higiene alimentaria, zoonosis y protección del ambiente. Norma y evalúa el Proceso de Salud

- Salud Ambiental en el Sector: Concerta el apoyo y articulación para el cumplimiento de sus normas con los organismos públicos y privados que apoyan o tienen responsabilidades en el control del ambiente. Coordina el marco técnico-normativo con los Institutos Especializados, Organismos Públicos Descentralizados de Salud, Órganos Desconcentrados y con la Comunidad Científica Nacional e Internacional.

- Disposición final: Etapa en la cual los residuos sólidos son llevados a una infraestructura o instalación debidamente equipada y operada para que permita disponer sanitaria y ambientalmente seguros los residuos sólidos, mediante rellenos sanitarios y rellenos de seguridad.

- Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos (EPS-RS): Persona Jurídica que presta servicios de residuos sólidos mediante una o varias de las siguientes actividades: limpieza de vías y espacios públicos, recolección y transporte, transferencia, tratamiento o disposición final de residuos sólidos.

- Establecimientos de Salud, EESS: Son aquellos que realizan atención de salud con fines de prevención, promoción, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación, dirigidas a mantener o restablecer el estado de salud de las personas, bajo el régimen ambulatorio o de internamiento.

- Fuente de generación: Unidad o servicio del EESS o SMA que, en razón de sus actividades, genera residuos sólidos.

- Incineración: Método de tratamiento de residuos sólidos que consiste en la oxidación química para la combustión completa de los residuos en instalaciones apropiadas, a fin de reducir y controlar riesgos a la salud y ambiente.

- Infraestructura de disposición final: Instalación debidamente equipada y operada que permite disponer sanitaria y ambientalmente segura los residuos sólidos, mediante rellenos sanitarios y rellenos de seguridad.

- Infraestructura de tratamiento: Instalación en donde se aplican u operan tecnologías, métodos o técnicas que modifiquen las características físicas, químicas o biológicas de los residuos sólidos, de manera compatible con requisitos sanitarios, ambientales y de seguridad.

- Lixiviado. Líquido proveniente de los residuos sólidos, el cual se forma por reacción, arrastre o percolación o discurrimiento y que contiene, disueltos o en suspensión elementos o sustancias que se encuentran en los mismos residuos. Sinónimo de percolado.

- Manejo de Residuos Sólidos: Toda actividad técnica operativa de residuos sólidos que involucre manipuleo, acondicionamiento, segregación, transporte, almacenamiento, transferencia, tratamiento, disposición final o cualquier otro procedimiento técnico operativo utilizado desde la generación hasta la disposición final.

- Manifiesto: Documento técnico administrativo que facilita el seguimiento de todos los residuos sólidos peligrosos transportados desde el lugar de generación hasta su disposición final. Contiene información relativa a la fuente de generación, las características de los residuos generados transporte y disposición final consignados en formularios especiales que son suscritos por el generador y todos los operadores que participan hasta la disposición final de dichos residuos.

- Reaprovechar: Volver a obtener un beneficio del bien, artículo, elemento o parte del mismo que constituye residuo sólido. Se reconoce como técnica de reaprovechamiento el reciclaje, recuperación o reutilización.

- Residuos Sólidos de EESS y SMA: Son aquellos residuos generados en las actividades de atención e investigación médica en establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo. Estos residuos pueden estar contaminados con agentes infecciosos que pueden contener altas concentraciones de microorganismos que son de potencial peligro.

- Recolección Externa: actividad implica el recojo de los residuos por parte de la empresa prestadora de servicios de residuos sólidos EPS-RS, debidamente registrada en la DIGESA y autorizada por la Municipalidad correspondiente, desde el EESS o SMA hasta su disposición final. Los residuos peligrosos en ningún caso deberán transportarse junto con los residuos municipales, se deben emplear vehículos especiales cerrados.

- Relleno de seguridad. Relleno sanitario destinado a la disposición final adecuada de los residuos industriales o peligrosos.

- Relleno sanitario. Técnica de ingeniería para el adecuado confinamiento de los residuos sólidos municipales. Comprende el esparcimiento, acomodo y compactación de los residuos, su cobertura con tierra u otro material inerte, por lo menos diariamente, y el control de los gases y lixiviados y la proliferación de vectores, a fin de evitar la contaminación del ambiente y proteger la salud de la población.

- Residuos no peligrosos: Son aquellos producidos por el generador en cualquier lugar y en desarrollo de su actividad, que no presentan riesgo para la salud humana y/o el medio ambiente. Vale la pena aclarar que cualquier residuo de un EESS o SMA no peligroso sobre el que se presuma haber estado en contacto con residuos peligrosos debe ser tratado como tal.

- Residuos Biodegradables: Son aquellos restos químicos o naturales que se descomponen fácilmente en el ambiente y que puedan ser transformados fácilmente en materia orgánica.

- Residuos reciclables: Son aquellos que no se descomponen fácilmente y pueden volver a ser utilizados en procesos productivos como materia prima. Entre estos residuos se encuentran: algunos papeles y plásticos, chatarra, vidrio, telas, radiografías, partes y equipos obsoletos o en desuso, entre otros.

- Residuos inertes: Son aquellos que no se descomponen ni se transforman en materia prima y su degradación natural requiere grandes períodos de tiempo. Entre estos se encuentran: el “Tecknopor”, algunos tipos de papel como el papel carbón y algunos plásticos.

- Residuos comunes: Son aquellos generados en el desempeño normal de las actividades. Estos residuos se generan en oficinas, pasillos, áreas comunes, cafeterías, salas de espera, auditorios y en general en todos los sitios del establecimiento del generador.

- Residuos peligrosos. Son aquellos residuos que por sus características o manejo al que son o van a ser sometidos representan un riesgo significativo para la salud o el ambiente. Se consideran peligroso los que presenten por lo menos una de las siguientes características: auto combustibilidad, explosividad, corrosividad, reactividad, toxicidad, radiactividad o patogenicidad, los cuales pueden causar daño a la salud humana y/o al ambiente. Así mismo se consideran peligrosos los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos.

- Segregación. Es la acción de agrupar a determinados componentes o elementos físicos de los residuos sólidos para ser manejados en forma especial.

- Tratamiento: es cualquier proceso, método o técnica que permita modificar las características físicas, químicas o biológicas del residuo, a fin de reducir o eliminar su potencial peligro de causar daños a la salud y el ambiente; así como hacer más seguras las condiciones de almacenamiento, transporte o disposición final.

- Transporte interno: consiste en trasladar los residuos al almacenamiento intermedio o central, según sea el caso, considerando la frecuencia de recojo de los residuos establecidos para cada servicio. Las rutas deben estar correctamente señalizadas. Los vehículos para el transporte de residuos deben ser estables, silenciosos, higiénicos, de diseño adecuado y permitir el transporte con un mínimo de esfuerzo.

- Unidad Productora de Servicios de Salud (UPS): Es la unidad básica de la oferta constituida por el conjunto de recursos humanos, físicos y tecnológicos, organizados para desarrollar funciones homogéneas y producir determinados servicios de salud, en relación directa con su complejidad.

- Vector. Ser vivo que puede transmitir enfermedades infecciosas a los seres humanos o a los animales directa o indirectamente. Comprende a las moscas, mosquitos, roedores y otros animales.

DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD

El “……………………” está estructurado por el profesional responsable……………………, capacitado para el manejo de los residuos sólidos y como terceros la empresa prestadora de recojo de residuos sólidos …………………………

CD. Paul Guevara Zambrano (Propietario)

CD. Paul Guevara Zambrano (Encargado de atención)

Neil Guevara Zambrano (Asistente)

Pacientes

Estructura Organizacional (colocar la estructura organizacional del establecimiento)

Actividades dentro del “…………………………”: El “………………………………..” realiza las siguientes actividades:

- Consulta externa de medicina general y medicina de especialidades (medicina interna, nefrología, neurología, neumología, gastroenterología, gineco obstetricia, hematología clínica, otorrinolaringología, pediatría, reumatología, urología, endocrinología, radiología, oncología, oftalmología).

- Consulta externa de odontología general

- Actividades de procedimientos de medicina de especialidades (prueba de esfuerzo, electrocardiografía, audiometría, procedimientos oftalmológicos, espirometría).

- Actividad de atención de urgencias y emergencias en tópico.

- Procedimientos de laboratorio clínico.

- Actividad de toma de radiología

TIPOS DE RESIDUOS GENERADOS EN EL CENTRO MEDICO CORPAC.

Producto de las actividades realizadas por el Centro Medico Corpac se genera los siguientes residuos dentro del establecimiento: Clase A residuos biocontaminados, Clase B residuos especiales y Clase C residuos comunes

Clase A: Residuos Biocontaminados

Son aquellos residuos peligrosos generados en el proceso de la atención e investigación médica que están contaminados con agentes infecciosos, o que pueden contener altas concentraciones de microorganismos que son de potencial riesgo para la persona que entre en contacto con dichos residuos.

Tipo A.1: Atención al Paciente:

Residuos sólidos contaminados con secreciones, excreciones y demás líquidos orgánicos provenientes de la atención de pacientes, incluyéndose los restos de alimentos. Incluye la nutrición parenteral y enteral. Así como los papeles usados en el secado de manos resultado de la actividad asistencial. Este tipo es generado en el establecimiento de salud.

Tipo A.2: Biológico:

Compuesto por cultivos, inóculos, mezcla de microorganismos y medios de cultivo inoculados provenientes del laboratorio clínico o de investigación, vacunas vencidas o inutilizadas, filtro de gases aspiradores de áreas contaminadas por agentes infecciosos y cualquier residuo contaminado por estos materiales. Este tipo de residuo es generado en el establecimiento de salud.

Tipo A.3: Bolsas conteniendo sangre humana y hemoderivados:

Este grupo está constituido por materiales o bolsas con contenido de sangre humana de pacientes, con plazo de utilización vencida, serología positiva, muestras de sangre para análisis, suero, plasma y hemoderivados. Este tipo de residuos no se genera en el establecimiento.

Tipo A.4: Residuos Quirúrgicos y Anátomo-Patológicos:

Compuesto por tejidos, órganos, piezas anatómicas, restos de fetos muertos y residuos sólidos contaminados con líquidos corporales (sangre, trasudados, exudados, etc.) resultantes de una cirugía, autopsia u otros procedimientos. Este tipo de residuos no se genera en el establecimiento de salud.

Tipo A.5: Punzo cortantes:

Compuestos por elementos punzo cortantes que estuvieron en contacto con pacientes o agentes infecciosos, incluyen agujas hipodérmicas, jeringas, pipetas, bisturís, placas de cultivo, agujas de sutura, catéteres con aguja y otros objetos de vidrio enteros o rotos u objetos corto punzantes desechados. Este tipo de residuo es generado en el establecimiento de salud.

Tipo A.6: Animales contaminados:

Se incluyen aquí los cadáveres o partes de animales inoculados, expuestos a microorganismos patógenos o portadores de enfermedades infectocontagiosas; así como sus lechos o residuos que hayan tenido contacto con éste. Este tipo de residuos no se genera en el establecimiento.

Clase B: Residuos Especiales

Son aquellos residuos peligrosos generados en los establecimientos de salud, con características físicas y químicas de potencial peligro por lo corrosivo, inflamable, tóxico, explosivo y reactivo para la persona expuesta. Símbolos:

Tipo B.1: Residuos Químicos:

Recipientes o materiales contaminados por sustancias o productos químicos con características tóxicas, corrosivas, inflamables, explosivos, reactivas, genotóxicos o mutagénicos; tales como quimioterápicos, productos químicos no utilizados; plaguicidas fuera de especificación, solventes, ácido crómico (usado en limpieza de vidrios de laboratorio), mercurio de termómetros, soluciones para revelado de radiografías, aceites lubricantes usados, tóner, pilas, entre otros. Este tipo de residuos es generado en el establecimiento de salud.

Tipo B.2: Residuos Farmacológicos:

Compuesto por medicamentos vencidos; contaminados, desactualizados; no utilizados, provenientes de ensayos de investigación, entre otros. Este tipo de residuos no es generado por el establecimiento.

Tipo B.3: Residuos radioactivos:

Compuesto por materiales radioactivos o contaminados con radioisótopos de baja actividad, provenientes de laboratorios de investigación química y biología; de laboratorios de análisis clínicos y servicios de medicina nuclear. Estos materiales son normalmente sólidos o pueden ser materiales contaminados por líquidos radioactivos (jeringas, papel absorbente, frascos, heces, entre otros). Este tipo de residuos no es generado por el establecimiento.

Clase C: Residuo común

Compuesto por todos los residuos que no se encuentran en ninguna de las categorías anteriores y que, por su semejanza con los residuos domésticos, pueden ser considerados como tales. En esta categoría se incluyen, por ejemplo, los residuos generados en áreas administrativas entre otros, caracterizados por papeles, cartones, cajas, plásticos, los provenientes de la limpieza de jardines, patios, áreas públicas, restos de la preparación de alimentos y en general todo material que no puede clasificar en las clases A y B.

Tipo C1: Administrativos: papel no contaminado, cartón cajas, otros. Este tipo de residuos es generado en el establecimiento de salud.

Tipo C2: Vidrio, madera, plásticos otros. Este tipo de residuos es generado en el establecimiento de salud.

Tipo C3 Restos de preparación de alimentos, productos de jardín, otros. Este tipo de residuos es generado en el establecimiento de salud.

Servicios/Ambientes Generadoras de Residuos Sólidos en el Centro Medico Corpac

| Ambiente | Residuos Común | Residuos Biocontaminados | Punzocortantes | Residuos Especiales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Consultorio | x | x | x | x |
| Sala de procedimientos | x | x |  |  |
| Sala de espera | x |  |  |  |
| SS.HH. | x | x |  |  |
| Tópico | X | x | x |  |
| Laboratorio | x | x | x |  |
| Radiología | X |  |  | x |

En el área del consultorio se generan residuos sólidos tales como: papel bond, papel kraf, papel toalla, vasos descartables, restos de yeso y envases de cartón. También se generan residuos biocontaminados como: gasas con sangre, algodón con sangre, eyector de saliva, microbrush, guantes y mascarillas. En residuos punzocortantes tenemos: agujas de carpule, bisturís, cartuchos de anestesia usados e hilo y aguja de sutura. En residuos especiales, medicamentos y materiales vencidos.

En la sala de espera solo se generan residuos sólidos o denominados comunes tales como: papel toalla, papel periódico, bolsas comunes, envases de plástico de productos alimenticios y botellas.

En los servicios higiénicos, se generan residuos sólidos como bolsas, botellas, papel toalla y papel higiénico.

CARACTERISTICAS DE PELIGROSIDAD DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS EN EL CENTRO MEDICO CORPAC

a.	Corrosividad: sustancias o residuos que por acción química causan daños graves en los tejidos o elementos que tocan, pudiendo ser de tipo ácidos como el fluorhídrico, sulfúrico etc.

b.	Reactividad: es la cualidad de algunos residuos de ser normalmente inestables y generan una reacción violenta e inmediata sin detonar, pueden tener una reacción violenta con el agua, y generan gases, vapores y humos tóxicos.

c.	Toxicidad: sustancias o residuos que pueden causar la muerte o lesiones graves o daños a la salud si se ingieren o inhalan o entran en contacto con la piel, tales como venenos.

d.	Patogenicidad: Residuo que contiene microorganismos patógenos.

Los residuos generados en el Centro Medico Corpac son, según la clasificación de peligrosidad, corrosividad, reactividad, toxicidad y patogenicidad, por contener sustancias y residuos químicos (que encontramos en las sustancias para revelado de placas radiográficas), microorganismos o gérmenes patógenos (que encontramos en las muestras de laboratorio, materiales usados y en contacto con fluidos de los pacientes tales como bajalenguas, torundas de algodón utilizadas en cada paciente, gasas utilizadas, eyector de saliva, guante, mascarillas y campos usados por el paciente o por el profesional encargado de la atención.

ESTIMACION DE LA TASA DE GENERACION DIARIA / MENSUAL Y ANUAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL CENTRO MEDICO CORPAC

| Ambiente | Residuos Comunes | Residuos Biocontaminados | Punzocortantes | Residuos Especiales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/día | Kg/día | Kg/día | Kg/día |
| Consultorio |  |  |  |  |
| Sala de procedimientos |  |  |  |  |
| Sala de espera |  |  |  |  |
| SS.HH. |  |  |  |  |
| Tópico |  |  |  |  |
| Laboratorio |  |  |  |  |
| Radiología |  |  |  |  |

| Ambiente | Residuos Comunes | Residuos Biocontaminados | Punzocortantes | Residuos Especiales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/mes | Kg/mes | Kg/mes | Kg/mes |
| Consultorio |  |  |  |  |
| Sala de procedimientos |  |  |  |  |
| Sala de espera |  |  |  |  |
| SS.HH. |  |  |  |  |
| Tópico |  |  |  |  |
| Laboratorio |  |  |  |  |
| Radiología |  |  |  |  |

| Ambiente | Residuos Comunes | Residuos Biocontaminados | Punzocortantes | Residuos Especiales |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kg/día | Kg/día | Kg/día | Kg/día |
| Consultorio |  |  |  |  |
| Sala de procedimientos |  |  |  |  |
| Sala de espera |  |  |  |  |
| SS.HH. |  |  |  |  |
| Tópico |  |  |  |  |
| Laboratorio |  |  |  |  |
| Radiología |  |  |  |  |

ALTERNATIVA DE MINIMIZACION.

a. Convenios de Devolución de Envases con Terceros.

No se realiza este proceso porque los envases utilizados son de único uso (no reutilizable).

b. Segregación de Acuerdo a Clase de Residuos.

Para poder disminuir o minimizar el volumen y la cantidad de residuos sólidos lo hacemos de acuerdo al tipo de residuo en bolsas negras todo residuo común como papeles, cartones, etc, en bolsas rojas aquellos que hayan estado en contacto con sangre, fluidos, y en bolsas amarillas los residuos especiales tales como las sustancias químicas.

c. Reaprovechamiento, Reciclaje y Comercialización de Residuos Comunes.

En el Centro Medico Corpac no reaprovechamos, tampoco reciclamos ni comercializamos ningún tipo de material ya que la mayoría de los productos utilizados no son reutilizables.

SEGREGACION DE ACUERDO A LA CLASE DE RESIDUOS:

Es de suma prioridad establecer y cumplir el esquema adecuado del manejo de residuos sólidos a fin de minimizar la exposición a estos residuos, para esto es necesario la participación y el compromiso del personal de salud del Centro Medico Corpac.

El manejo de los residuos sólidos se da a través del: ……………….. nombre y cargo del personal que se encarga del manejo de los diferentes residuos generados en el establecimiento

Acondicionamiento

Para esta etapa el Centro Medico Corpac cuenta con bolsas de color ROJO para residuos biocontaminados, bolsas AMARILLAS para residuos especiales, bolsas NEGRAS para residuos comunes; todas ellas se encuentran en sus respectivos tachos y según el área. Para los residuos punzocortantes cuenta con recipientes con tapa rígida resistente e impermeable al material punzocortante

Segregación y Almacenamiento Primario

Todo trabajador del Centro Medico Corpac, deberá tener en conocimiento y en forma obligatoria la correcta segregación de los residuos sólidos generados en la atención a los pacientes que acuden al establecimiento de salud, el cual deberá ser asegurado selectivamente para ser manejados de manera especial según sea el caso. Para tal efecto se seleccionan tachos con tapa accionado por pedal de 10 a 20 litros. Todo residuo generado dentro de los establecimientos de salud, debe ser clasificado, almacenado y acondicionado de acuerdo al tipo de residuo en el punto de generación, cumpliendo con esta metodología podremos minimizar el riesgo a la salud de todos los pacientes y trabajadores de este establecimiento y al medio ambiente, serán segregados según su característica de composición (Biocontaminados, especiales o Comunes).

Procedimientos:

    - Todo el personal del Centro Medico Corpac debe tener el conocimiento necesario para identificar el residuo a ser desechado, para poder clasificarlo o disponerlo en el recipiente correspondiente.

    - Eliminar los residuos de manera inmediata con un mínimo de manipulación, sobre todo los biocontaminados y espaciales.

    - Los recipientes destinados para el almacenamiento primario (en el consultorio, sala de procedimientos, tópico, laboratorio, radiología, administración) no deben exceder de las 2/3 partes de la capacidad de los mismos.

    - En un recipiente rígido y rotulado para punzocortantes se dispondrán las jeringas con agujas y bisturíes, ampollas de vidrios rotos, sin agua ni legía, una vez llena las 2/3 partes se sellará, el cual será dispuesto en el almacenamiento final.

    - No separar la aguja de la jeringa con la mano a fin de evitar accidentes, nunca encapsular la aguja, si se cuenta con un destructor de agujas, se utilizará inmediatamente después de usar la aguja y descartar la jeringa en otro artículo usado en el recipiente destinado para residuos biocontaminados.

    - Los recipientes deben ser lavados y desinfectados adecuadamente semanalmente o cuando se requiera evitar cualquier riesgo.

Almacenamiento Intermedio Residuos

El Centro Medico Corpac no cuenta con almacenamiento intermedio debido a que no genera más de 150 Kg de residuos biocontaminados o especiales por día. Se genera mínima cantidad de residuos por lo tanto su son transportados directamente del área de generación hasta el área de almacenamiento final, para su posterior recolección y transporte realizada directamente por la empresa prestadora de servicios.

Recolección y Transporte Interno de Residuos:

a. Frecuencia: Se realiza una vez por día al finalizar el horario de atención (completar).

b. Horario de Recolección: …… (completar)

PONER EL CROQUIS SEGÚN CORRESPONDE A CADA ESTABLECIMIENTO DE SALUD

c. Rutas de Recolección: Del área clínica ubicada en el segundo al cuarto que se encuentra en frente del consultorio y al lado de la sala de espera.

Almacenamiento Final de Residuos:

    - Ubicación: “2do piso del edificio”.

    - Característica del área: Área de 12m² señalizado.

    - Número de contenedores, capacidad: Un contenedor capacidad de 75 litros.

    - Programa de Aseo y limpieza: La limpieza del recipiente cada 72 horas y del ambiente la limpieza es diaria.

Recolección y transporte externo de residuos.

    - Razón social de la EPS-RS: …………………………..

    - Número de registro otorgado por DIGESA: ………………...

    - Autorización de ruta otorgada por la Municipalidad Provincial o por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones: AUTORIZACION MUNICIPAL N° ……………………………………………….

AUTORIZACION DE RUTA: RD N° …………………………….

    - Frecuencia de Recojo: Según de la demanda de generación de residuos, correspondiente cada 30 días.

Tratamiento de Residuos:

Este proceso, método o técnica, no se realiza en el Centro Medico Corpac por no contar con infraestructura o sistema adecuado, por lo tanto, lo hace una empresa intermediaria prestadora ………………………………, con autorización sanitaria: RD N° ……………………………………………..

Disposición Final de Residuos:

Destino final relleno sanitario:  ……………………………….. (SEGÚN CADA EMPRESA)

……………………………...

La disposición final lo realiza ………………………………………... con autorización sanitaria RDN N° ………………………………………….

SALUD OCUPACIONAL

Respecto a la salud ocupacional el Centro Medico Corpac brindara seguridad, protección y atención a los trabajadores en el desempeño de su trabajo mediante las siguientes medidas:

    - Brindando Indumentaria y equipos de protección. Mascarilla, guantes, guardapolvo, protectores oculares, gorro.

    - Examen médico ocupacional: todo el personal del Centro Medico Corpac pasan por un examen médico anual.

    - Carnet de inmunizaciones para hepatitis B, tétanos e influenza.

    - Revisión de accidentes: Respecto a la prevención de accidentes, el Centro Medico Corpac brinda información sobre la gestión de residuos sólidos. Proporciona el equipo de protección personal necesario. Preveé y garantiza el suministro y abastecimiento de los insumos y materiales de manera oportuna en la cantidad y calidad necesaria, de tal forma que se cumpla con los objetivos y metas del plan de gestión de residuos sólidos.

Fomentar en los trabajadores una cultura preventiva de seguridad y salud.

ACTIVIDADES DE MEJORA.

En la infraestructura del área de recolección final de residuos sólidos del Centro Medico Corpac, se tiene programado:

- Construir un ambiente para almacén final de residuos sólidos.

- Colocar tachos con tapa

- Mejorar el stock de bolsas, envoltorios para residuos sólidos mensualmente.

- Cambiar el recipiente de residuos sólidos del consultorio por uno de acero inoxidable.

INFORMES A LA AUTORIDAD

El Centro Medico Corpac se compromete a remitir documentos técnicos administrativos.

- Declaración anual de manejo de residuos sólidos.

- Manifiestos de manejo de residuos sólidos peligrosos mensuales.

- Plan de manejo de residuos sólidos

PROGRAMA DE CAPACITACION

El Centro Medico Corpac tiene previsto temas de capacitación de manejo de residuos sólidos, punzocortantes, los tratamientos adecuados en bioseguridad. El responsable de la programación y la ejecución de los temas es el Director Técnico ……………………………. que realizara en una frecuencia de 6 meses, siendo el público objetivo todo el personal del establecimiento.

PLAN DE CONTINGENCIA.

A. Derrame

Visto que los derrames de residuos infecciosos son situaciones que ponen en peligro al personal, pacientes y familiares, por la posibilidad de contaminación con microorganismos o productos tóxicos, el personal en estos casos debe hacer lo siguiente:

- Despejar el área donde se originó el derrame.

- Trasladar inmediatamente todo el material de limpieza al área donde se produjo el derrame.

- El personal de limpieza encargado de esta actividad deberá llevar la vestimenta de protección laboral y cumplir las normas de bioseguridad.

- Proceder al recojo de fragmentos si este fuera el caso, y los residuos sólidos colocar en una cubierta con doble bolsa roja con las precauciones necesarias.

- Deberá proceder a absorber el residuo líquido con papel toalla u otro material absorbente que de inmediato será colocado en la bolsa roja.

- Luego del recojo del derrame se procederá a lavar con detergentes, enjuagar repetidamente y descontaminar con hipoclorito de sodio al 1%.

- El guante impregnado con residuo deberá ser eliminado en la bolsa roja previa ruptura del mismo, para evitar el rehusó de dicho material.

Es importante recordar a este personal el lavado de mano estricto con abundante jabón y agua siguiendo el procedimiento para el lavado de manos clínico, queda recomendado en todo caso.

B. En caso de pinchazos heridas y salpicaduras

En caso que alguna persona haya sufrido un pinchazo luego de una a exposición:

- Lavar el sitio afectado con abundante agua y jabón.

- Frotar suavemente la zona afectada.

- Aplicar un desinfectante como alcohol, alcohol yodado o yodo povidona u otros.

- En caso de salpicaduras, lavar con abundante agua las mucosas e de la nariz boca, ojos, y piel con herida previa, donde haya recibido las salpicaduras de secreciones o fluidos.

- El accidente debe ser reportado al médico y hacer el seguimiento correspondiente luego se seguirá un monitoreo y evaluación en un plazo no mayor de 24 horas.

C. Incendio:

Debido a múltiples razones, un incendio puede representar una grave amenaza en el área de residuos sólidos en nuestro consultorio, ya que podrían verse complicada la respuesta del cuerpo de bomberos y pueden quedar interrumpidos los sistemas de suministro de agua. Por ello tanto odontólogo como asistente y personas presentes deben tomar medidas adicionales de precaución. En nuestra área de trabajo debe haber por lo menos un extinguidor.

MEDIDAS ANTES DE UN INCENDIO

- No se puede fumar en los predios de la institución.

- En todo momento las puertas, pasillos y escaleras se mantendrán libres de obstáculos.

- Todas las salidas se mantendrán identificadas.

- El extintor de incendio se mantendrá inspeccionado y en áreas visibles y accesibles.

- Los rótulos indican salidas para casos de emergencias estarán visibles en los pasillos.

MEDIDAS DURANTE UN INCENDIO

- La persona que se percata de la presencia de humo o de fuego deberá alertar inmediatamente sin provocar pánico.

- Uso de extintores, aislar la zona involucrada

- Tan pronto se haya notificado del incendio o de la presencia de humo, pacientes personal y visitantes deberán alejarse del peligro inmediato y comunicar de inmediato al cuerpo de bomberos.

D. Infiltración

En este caso la medida adecuada a seguir es la limpieza de la zona e impermeabilización del área involucrada.

E. Inundación

- Cortar el suministro eléctrico en la zona afectada.

- Señalizar el área inundada.

- No tocar el área inundada ya que puede ser fuente de contaminación.

- Comunicar al área capacitada, municipalidad o cuerpo de bomberos.

BIBLIOGRAFÍA

- NORMA TÉCNICA DE SALUD: "GESTIÓN Y MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO A NIVEL. http://www.digesa.minsa.gob.pe/DEPA/residuos/Residuos_EESSySMA.pdf

- PLAN NACIONAL DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD Y SERVICIOS MÉDICOS DE APOYO 2010-2012. http://www.digesa.sld.pe/publicaciones/descargas/Plan%20Nacional_DEPA.pdf

- OPS-OMS, GUÍA PARA EL MANEJO INTERNO DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CENTROS DE ATENCIÓN DE SALUD, 1998.